Наименование продукта: Ким Бонд ватерпруф

Цементное водонепроницаемое покрытие

Производитель:

ООО «Кимтек»

Украина, 02121, м. Киев-121, ул. Армянская, 29

т. 228-47-26, e-mail: kimbond@kimtek.com.ua

ТУ У В.2.7.- 26.6-33053934-001:200...

## Особенности

- Защита от воды

- Воздухопроницаемость

- Не токсичен

- Превосходное соединение с основой

- Жесткий и прочный

- Долговечный

- Легок в применении

- Трещинностоек

- Не горюч

- Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей

- Экономичен

Описание продукта

## Основное использование

Защитное покрытие для наружного и внутреннего бетона, блоков, кирпича, камня и стали от воды. Ким Бонд ватерпруф сопротивляется гидростатическому давлению после затвердевания и может применятся на шероховатую и влажную поверхность.

Ким Бонд ватерпруф предназначается для защиты резервуаров для воды, киссонов, подвалов, фонтанов, дренажных траншей, подпорных стен, перекрытий и других бетонных конструкций. Ким Бонд ватерпруф обеспечивает однородную эстетическую отделку отремонтированным бетонным поверхностям.

## Состав и материалы

Ким Бонд ватерпруф - обогащенное микрофиброй и полимером, негорючее и нетоксичное покрытие на основе портландцемента.

## Ограничения

Не применяйте Ким Бонд ватерпруф при ожидаемой температуре ниже 4оС  в течение 24 часов или если ожидается дождь. Для успешного применения Ким Бонд ватерпруф необходима соответствующая подготовка поверхности. Перед началом работы над объектом, для уточнения методики подготовки поверхности и нанесения, особенно при нанесении на основу, ранее подвергавшуюся обработке обращайтесь в технический отдел ООО «Кимтек»(+380) 44 228 47 26 orstar@ukr.net

Меры безопасности

Ким Бонд ватерпруф не токсичен и не горюч. Ваша кожа может оказаться чувствительной к цементу. Мы рекомендуем использовать резиновые перчатки. Избегайте попадания в глаза и продолжительного контакта с кожей. Если контакт произошел, немедленно промойте водой. Если возникло раздражение обращайтесь к врачу. Вреден при попадании в желудок. Храните продукт в недоступном для детей месте. Только для профессионального использования.

## Цвет

Предлагается Ким Бонд ватерпруф белого и серого цветов. Смешиванием серого и белого материалов можно достичь различных серых оттенков.

## Упаковка

Ким Бонд ватерпруф  - однокомпонентный материал упакованный в 25,0 кг мешки, либо пластиковые контейнеры.

# Расход

Ким Бонд ватерпруф премикс покрывает приблизительно 90-100м2 толщ. 0,16мм.

## Хранение и транспортировка

Ким Бонд ватерпруф при хранении на палетах в прохладном, сухом месте имеет срок годности 12 месяцев.

Технические данные

| Внешний вид сухой смеси | Порошкообразная однородная масса светло-серого цвета |
| --- | --- |
| Внешний вид затворенной смеси | Текучая масса светло-серого цвета |
| Жизнеспособность рабочего состава материала (затворенной смеси), часы | 0,5 |
| Прочность на сжатие Мпа (кгс/см2) | 11,6 (113,7) |
| Прочность на растяжение при изгибе Мпа (кгс/см2) | 5,9 (57,8) |
| Прочность сцепления покрытия с бетоном Мпа (кгс/см2) | 1,8 (17,65) |
| Водонепроницаемость Мпа Класс покрытия по водонепроницаемости | 0,8 W8 |
| Прочность сцепления с поверхностью металла, Мпа (кгс/см2) | 2,5 (24,5) |

# Материал «Ким Бонд Ватерпруф» выдержал испытания  на «морозостойкость» и за показателями отвечает требованиям

# ДСТУ Б В.2.7-126:2006

Применение

Следуйте инструкции по применению.

## Подготовка поверхности

Удалите с поверхности все рыхлые частицы, масла или жиры, цементное молоко, грязь, выступившую соль и другие материалы препятствующие адгезии материала. Используйте пескоструйный аппарат или водоструйный под высоким давлением. Поверхность, подвергающаяся покрытию, должна быть неповрежденной, твердой и чистой.

## Смешивание

Поместите 16 л. воды в чистый контейнер и постепенно добавляя порошок Ким Бонд ватерпруф тщательно перемешивая миксером на низких оборотах, до образования густой, как сметана, консистенции. Оставьте на 3-5 минут, затем перемешайте еще раз и добавьте воды для получения консистенции которую можно будет наносить щеткой или распылением.

### Нанесение

Нанесите однородный слой Ким Бонд ватерпруф нейлоновой или грубой щеткой, валиком или торкрет-аппаратом. Нанесите второй слой сразу же после высыхания первого слоя, через 15 до 30 минут в зависимости от температуры и относительной влажности. Необходимо наносить два покрытия во избежание “ноздреватости” и для обеспечения прочности и качества.

Затвердевание

Затвердевает на воздухе минимум 72 часа.

Уход

Не требуется